| A4 | 44. BImSchV – Besondere Anforderungen an mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotorenanlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fragestellung | Ja | Nein | Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen |
| A4.1 | Welche Feuerungen fallen unter den Anwendungsbereich der 44. BImSchV? Liste der Einzelfeuerungen: Name; FWL [MW]; Brennstoff; Quellennr.; Inbetriebnahmedatum; Sauerstoffbezugswert. Feuerung 1. Feuerung 2. Feuerung 3. ….. |
| A4.2 | Gibt es darüber hinaus Feuerungsanlagen die unter die Ausnahmetatbestände des § 1 Abs. 2 fallen? | ☐ | ☐ | Wenn ja, welche? |
| A4.3 | Handelt es sich bei den Einzelfeuerungen um bestehende Anlagen i. S. des § 2 Abs. 4 (Inbetriebnahme vor dem 20.12.2018)? | ☐ | ☐ | Wenn ja, welche? |
| A4.4 | Bei mehreren gesonderten Feuerungsanlagen einer gemeinsamen Anlage: Werden die Abgase über einen gemeinsamen Schornstein abgeleitet (§ 4 Abs. 1) oder könnten sie über einen gemeinsamen Schornstein abgeleitet werden (§ 4 Abs. 2)? | ☐ | ☐ | Wenn ja, welche und welche gemeinsame Feuerungswärmeleistung ergibt sich daraus (Beachte § 4 Abs. 3)? |
| A4.5 | Sind einzelne Feuerungen Teil einer genehmigungsbedürftigen Feuerungsanlage nach 4. BImSchV (z.B. n. Nr. 1.2, 1.4, 8.1.2, ...)? | ☐ | ☐ | Wenn ja, welche? |
| A4.6 | Sind einzelne Feuerungen registerpflichtig nach § 6 (ausgenommen Anlagen mit FWL < 1 MW)? | ☐ | ☐ | Wenn ja, sind die Anlagen und evtl. Änderungen/ Stilllegung fristgerecht angezeigt und auch registriert worden? |
| A4.7 | Liegen die Dokumente für die Aufbewahrungspflichten gem. § 7 vor? | ☐ | ☐ | Wenn ja, welche? Aufzeichnungen über… ☐ Betriebsstunden ☐ Art & Menge Brennstoff ☐ Emissionsgrenzwertüberschreitungen ☐ Genehmigung und Registrierung ☐ Messberichte Hinweis: Aufbewahrung mind. 6 Jahre bzw. 1 Jahr nach Stilllegung |
| A4.8 | Werden Störungen / Ausfälle der Abgasreinigungseinrichtung aufgezeichnet (§ 7 Abs. 1 Nr. 3)? | ☐ | ☐ |  |
| A4.9 | Sind die Ableitbedingungen gemäß § 19 eingehalten? | ☐ | ☐ | Beachte bei Öl- + Gasfeuerungen 1 MW ≤ FWL < 10 MW 10 m über Gelände und 3 m über höchste Kante |
| A4.10 | Werden die Ergebnisse von kontinuierlichen Messungen durch telemetrische Übermittlung der Behörde vorgelegt? | ☐ | ☐ | s. auch Tabelle 1 |
| A4.11 | Falls nein, werden die Messergebnisse in Form eines Messberichtes bis zum 31.03. des Folgejahres der Behörde vorgelegt? | ☐ | ☐ | s. auch Nr..2.2.2.7 |
| A4.12 | Wie hoch waren die Ausfallzeiten der vorhandenen Abgasreinigungseinrichtungen in den letzten 12 Monaten? | ☐ | ☐ |  |
| A4.13 | Sind auf Antrag des Betreibers Ausnahmen von den Vorschriften der 44.BImSchV gemäß § 32 erteilt worden? | ☐ | ☐ | Wenn ja, welche? |
| A4.14 | Wurden weitergehende Anforderungen zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen gem. § 33 getroffen? | ☐ | ☐ |  |